Технические характеристики ОКС 800, 1000, 1200 (обозначение основного конструкторского документа - ИАБЕ.681934.014)

| Технические характеристики | Значение параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | ОКС-800 | ОКС-1000 | ОКС-1200 |
| Мощность обогревателя, кВт | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Род тока | Переменный двухфазный* и трехфазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Напряжение, В | 220/230; 380/400 |  |  |
| Количество блоков ТЭН/ количество ТЭНов в блоке | 1/3 |  |  |
| Характеристика одного ТЭНа, кВт | 0,27 | 0,33 | 0,4 |
| Степень защиты | IP 44 |  |  |
| Наличие аварийного датчика | Есть |  |  |
| Наличие встроенного выключателя | Есть |  |  |
| Возможность напольного крепления | **Есть |  |  |
| Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 650х123х242 |  |  |
| Масса изделия, кг | 7,6 |  |  |

* Допускается питание от сети 1N~50 Гц на соответствующее напряжение

** Наличие напольного крепления оговаривается при заказе.